# Аналіз технологічних процесів виробництва картопляного крохмалю та їх апаратурне оснащення

Contents

Аналітичний огляд наукових публікацій

Короткий висновок

1. Технологічна схема та апаратурне оснащення

Важливі показники зі схем промислового виробництва

2. Що показують дослідження обладнання та процесів

Гідроциклонні установки — ключовий вузол очищення

Альтернативні й маломасштабні рішення вилучення крохмалю

Обробка відходів, побічних продуктів і води

3. Тренди та обмеження доказів

4. Перспективні питання для дипломної/магістерської роботи

5. Добірка релевантних публікацій

Метод пошуку та межі огляду

References

## Аналітичний огляд наукових публікацій

Дата підготовки: 18 жовтня 2026 року
Мета: узагальнити публікації про послідовність операцій, обладнання, ресурсоощадні рішення та актуальні напрями удосконалення виробництва картопляного крохмалю.

## Короткий висновок

Література описує промислове виробництво як мокрий процес із послідовними операціями: приймання й очищення бульб, подрібнення (тертя/розтирання), відокремлення волокнистої фази, промивання та очищення крохмального молока, згущення/зневоднення і сушіння крохмалю. Основні апаратурні вузли — мийні установки, терки або дробарки, ситові апарати, декантери й центрифуги, багатоступеневі гідроциклони, фільтри та сушарки. Якість і вихід залежать не лише від окремого апарата, а й від узгодження режимів та схем потоків між операціями. [1], [2]

У сучасніших працях акцент зміщується на зниження витрат води й енергії, оптимізацію гідроциклонних батарей, маломасштабні модулі переробки та відновлення побічних потоків мембранними процесами. Однак значна частина нових результатів стосується лабораторних чи пілотних установок, а не перевірених повномасштабних заводських ліній; тому наведені нижче показники не можна безпосередньо ранжувати як альтернативні технології. [3], [4], [5]

## 1. Технологічна схема та апаратурне оснащення

| Етап | Основні операції та типове обладнання | Технологічне значення / що досліджують |
| --- | --- | --- |
| Приймання й підготовка сировини | Приймальний бункер і транспортери; мийна установка, за потреби — каменевідділення | Видалення ґрунту й домішок перед подрібненням; ранні описи промислових ліній окремо називають вузли приймання та миття. [2] |
| Подрібнення клітинної тканини | Терка/рафінер або інший подрібнювач; подача води й насоси | Руйнування тканини бульби та вивільнення гранул крохмалю; практичний результат залежить від конструкції та взаємодії подрібнення з наступним просіюванням і відділенням. [1] |
| Відділення волокнистої фази | Сита, дугові/центрифугальні сита, декантер або центрифуга | Відокремлення грубого й тонкого волокна від крохмального молока; промислова схема спирається на комбінування просіювання й декантування. [1], [2] |
| Очищення та промивання крохмального молока | Багатоступеневі гідроциклони/мультициклони, сита, відцентрові сепаратори | Видалення залишкових волокон і розчинних домішок; багатоступенева протитечійна схема дає змогу підвищувати очищення й обмежувати витрату свіжої води. [1], [6] |
| Згущення та зневоднення | Гідроциклони, декантери, вакуум-фільтри, прес-фільтри або центрифуги | Підготовка очищеного крохмалю до сушіння; у промислових описах фігурують декантери, вакуум-фільтри та барабанно-стрічкові преси. [2] |
| Сушіння й пакування | Сушарка, охолодження, просіювання та пакувальний вузол | Отримання стабільного сухого продукту; доступні джерела підтверджують наявність сушіння у виробничій послідовності, але не дають достатньо актуальних порівняльних даних для вибору конкретного типу сушарки. [7] |
| Побічні потоки та вода | Відділення білка/клітковини; мембранне концентрування фруктового соку, випарювання, очищення й рециркуляція води | Зменшення енергетичних витрат на випарювання та вилучення цінних компонентів; мембранні рішення ще потребують масштабування й управління забрудненням мембран. [4], [5] |

### Важливі показники зі схем промислового виробництва

У технологічному огляді 1999 року наведено мінімальне вилучення крохмалю близько 95%, а для оптимізованого поєднання тертя, декантування та просіювання — 97–98%. Там само описано зниження потреби у свіжій воді до 0.4–0.5 м³ на тонну переробленої картоплі за раннього відокремлення фруктового соку та ефективнішої схеми потоків. [1]

Інша публікація про батареї малих гідроциклонів наводить споживання свіжої води 300–350 л/т картоплі для конкретної схеми виділення й очищення крохмалю. Її показник не слід прямо зіставляти з 0,4–0,5 м³/т з огляду 1999 року без урахування меж балансу води, конструкції та умов виробництва. [1], [6]

## 2. Що показують дослідження обладнання та процесів

### Гідроциклонні установки — ключовий вузол очищення

Гідроциклони використовують для класифікації крохмалю й волокна та промивання залишкових розчинних компонентів; промислові батареї можуть мати від 6 до 20 ступенів. Параметри апаратів і конфігурацію батареї добирають з огляду на ефективність розділення, втрати продукту, перепад тиску, зношування та експлуатаційні витрати. [8]

У дослідженні 2016 року запропоновано замінити окремий гідроциклонний вузол перехресним з’єднанням кількох мультициклонів. Автори описують багатоступеневу установку з 12 мультициклонами замість 15 та стверджують, що змінена схема може знизити капітальні й операційні витрати; у джерелі також зазначено лінії переробки картоплі продуктивністю 10 і 50 т/добу сировини. Це результат конкретного технічного рішення, а не універсальна перевага для всіх ліній. [3]

### Альтернативні й маломасштабні рішення вилучення крохмалю

Дослідження 2021 року розглядало маловитратну схему для фермерського/невеликого виробництва: подрібнення картоплі, фільтрування суспензії, осадження, повторне промивання й сушіння. Для чотирьох сортів картоплі автори повідомили вихід 11,48–16,51% і розрахункову собівартість 0,61 дол. США за кілограм крохмалю в умовах дослідження. Ці значення описують конкретну маломасштабну технологію й сортову сировину, тому не є порівнюваними з показниками вилучення на заводській лінії. [9]

Інше лабораторне дослідження порівнювало фізичні, хімічні й ферментативні методи ізоляції. Комбінована обробка дала повідомлений вихід 12,4% та чистоту 87,3%, поряд зі змінами білизни та функціональних властивостей крохмалю. Практичний висновок для апаратурної частини — режим подрібнення/відділення потрібно оцінювати не тільки за масовим виходом, а й за чистотою та характеристиками продукту; однак результат не підтверджує готовність методу до безпосереднього масштабування. [10]

У роботі 2025 року вивчали екстракцію з кубиків картоплі в нерухомому, розширеному та псевдозрідженому шарах. Найвищий наведений вихід становив 63% у псевдозрідженому шарі за 50 °C і витрати води 6 см³/с; за нижчих температур і в нерухомому шарі повідомлено 30–37%. Це експериментальна система тверде тіло–рідина, а не підтверджений промисловий спосіб виробництва нативного крохмалю; значення не можна зіставляти з виходами для традиційних ліній без однакових визначень виходу та бази розрахунку. [11]

### Обробка відходів, побічних продуктів і води

У заводському процесі разом із крохмалем можуть вилучати білок і волокно. Після відділення білка картопляний фруктовий сік може концентруватися випарюванням; випарювання енергоємне, тому досліджують нанофільтрацію як попередній ступінь. У роботі 2025 року для мембрани-кандидата наведено середній потік 28 л/(м²·год) і зменшення об’єму соку на 53%; утримання сухих речовин, загального азоту й Brix становило 83–89%. Оцінка окупності 2.3 року є техніко-економічним розрахунком, а не свідченням уже досягнутої окупності на діючому підприємстві. [4]

Лабораторне дослідження інтегрованої ультра- та нанофільтрації стічної води картоплепереробки повідомило про вилучення 97–99% завислих речовин і каламутності після попередньої обробки, а також близько 80% відновлення води на етапі NF. Це підтримує напрям повторного використання води, але джерело описує лабораторну мембранну систему, а не замкнений водний цикл великого заводу. [5]

Для відновлення білка зі стічного потоку досліджували попереднє осадження/центрифугування/мікрофільтрацію перед ультрафільтрацією: комбінація попередніх операцій зменшила забруднення UF-мембрани на 30% відносно тиску трансмембранного процесу, а порівняно з одним лише центрифугуванням повідомлено про поліпшення контролю забруднення на 72%. Це підкреслює, що мембранний вузол необхідно проєктувати разом із попередньою обробкою та регенерацією мембран. [12]

## 3. Тренди та обмеження доказів

- Інтеграція операцій важливіша за ізольоване вдосконалення апарата. Дані про вилучення й водоспоживання пов’язують ефективність із поєднанням подрібнення, декантування, просіювання та промивання, а дослідження мультициклонів — із розподілом потоків між ступенями. [1], [3]

- Ресурсоефективність стає окремою метою проєктування. Вода й енергія, якість крохмалю, повернення білка/клітковини та переробка фруктового соку дедалі частіше розглядаються як спільна задача матеріального балансу. Мембрани мають потенціал, але забруднення і потреба в очищенні залишаються суттєвими інженерними обмеженнями. [4], [13]

- Невеликі установки адресують інші умови, ніж заводські лінії. Маломасштабні рішення можуть бути придатними для локальної переробки, але їх виходи, собівартість і чистота не слід прямо переносити на безперервні промислові лінії. [1], [9]

- Докази про інновації нерівномірні. Наприклад, публікація 2023 року описує проєкт машини для прискорення вимочування/вилуговування картоплі, але доступний абстракт формулює очікувані переваги проєкту й не надає переконливих промислових даних валідації. Її варто згадувати як концептуальну розробку, а не як доведену заміну промисловій лінії. [14]

- Потрібно відокремлювати картопляний крохмаль від крохмалю батату. Дослідження резервуара осадження для батату показало скорочення часу осадження на 12 годин у виробничих умовах, але воно не є прямим випробуванням на звичайній картоплі; його можна використати лише як аналог для формування гіпотези про обладнання. [15]

## 4. Перспективні питання для дипломної/магістерської роботи

- Побудувати матеріальний і водний баланси для конкретної продуктивності та сорту сировини, з окремим обліком крохмалю у волокні, стоках і промивних водах.

- Порівняти альтернативи вузла подрібнення та первинного відділення за виходом, чистотою, питомими витратами води й енергії, а також втратами крохмалю.

- Оптимізувати число ступенів і схему з’єднання гідроциклонів із вимірюванням виходу, якості продукту, перепаду тиску й водоспоживання.

- Оцінити попереднє відділення білка та мембранне концентрування фруктового соку через техніко-економічний аналіз, включно з мембранним забрудненням, хімічним очищенням і ресурсом мембран.

- Валідувати лабораторні або маломасштабні рішення на пілотній установці та порівнювати їх із заводською базовою схемою за однаковими визначеннями виходу й межами системи.

## 5. Добірка релевантних публікацій

Наведені нижче роботи відібрано як джерела для огляду процесу й обладнання; авторські висновки вище обмежено тим, що прямо зазначено в доступних записах/анотаціях.

- Bergthaller, Witt & Goldau (1999), “Potato starch technology”. Огляд промислових змін, вилучення крохмалю, очищення, витрат води та відновлення білка. [1]

- Holthuis (1972), “Erfahrungen mit bekannten und neuentwickelten Maschinen in der Kartoffelstärkeindustrie” [«Досвід роботи з відомими та новими машинами у промисловості картопляного крохмалю»]. Опис обладнання для приймання/миття, терок, сит, декантерів, вакуум-фільтрів і пресів. [2]

- Fecske (1983), “Small Diameter Multiple Hydrocyclone for Starch Processing”. Конструкція мультициклонів і приклад низьководної схеми для картопляного крохмалю. [6]

- Andreev et al. (2016), “Improvement of hydrocyclone installations for starch production lines”. Оптимізація гідроциклонної батареї та схеми ступенів. [3]

- Singh et al. (2021), “A cost effective technology for isolation of potato starch and its utilization…”. Маломасштабна ізоляція крохмалю та економічні показники для конкретної сировини. [9]

- Neeraj et al. (2021), “Physicochemical, morphological, functional, and pasting properties of potato starch as a function of extraction methods”. Вплив методів екстракції на вихід і якість продукту. [10]

- Raymundo Cardenas et al. (2023), “Design of a Machine for the Optimization of the Potato Leaching Process to Produce Potato Starch”. Концептуальна механізована система; промислова валідація за доступною анотацією не підтверджена. [14]

- Rajewska et al. (2023), “Integration of Ultra- and Nanofiltration for Potato Processing Water Treatment in a Circular Water Recovery System”. Лабораторне вивчення UF/NF для повернення води. [5]

- Sjölin et al. (2025), “Concentration of Potato Fruit Juice From the Starch Industry Using Nanofiltration Membranes…”. Нанофільтрація як попередній етап перед випарюванням фруктового соку. [4]

- Seif, Abbasi Souraki & Sayyad Amin (2025), “Experimental investigation and mathematical modeling of starch extraction from fixed, expanded and fluidized beds of potatoes”. Експериментальна екстракція в шарах та математичне моделювання. [11]

## Метод пошуку та межі огляду

Пошук проведено 18 жовтня 2026 року в доступних академічних базах Semantic Scholar, OpenAlex і PubMed за англійськими та українськими формулюваннями про технологію виробництва картопляного крохмалю, обладнання, гідроциклони, екстракцію, водо- й енергозбереження та переробку побічних потоків. Було виконано три тематичні пошукові запуски; кожен повернув до 100 відібраних записів, а результати перетиналися. Тому їх не слід додавати як кількість унікальних праць. Для цієї синтези відібрано джерела, які прямо стосуються процесу або апаратури; аналогічні праці про батат позначено окремо.

Доступні матеріали в цьому пошуку були анотаціями або уривками; повні тексти статей не були завантажені. Отже, докладні конструктивні параметри, повні експериментальні протоколи та повноту бібліографії за анотаціями перевірити не можна. В одному з пошукових запусків також не спрацювало додаткове лексичне планування запитів, хоча семантичний пошук продовжився. Цей огляд є цільовим добором, а не вичерпним систематичним оглядом.

## References

[1] 	W. Bergthaller, W. Witt, and H.-P. Goldau, “Potato starch technology,” Starch - Stärke, 1999, doi: 10.1002/(sici)1521-379x(199907)51:7<235::aid-star235>3.0.co;2-7.

[2] 	Th. H. Holthuis, “Erfahrungen mit bekannten und neuentwickelten maschinen in der kartoffelstärkeindustrie,” Starch - Stärke, 1972, doi: 10.1002/star.19720240408.

[3] 	N. R. Andreev, D. N. Lukin, Y. A. Kholmyanskii, and T. P. Karpenko, “Improvement of hydrocyclone installations for starch production lines,” Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies, 2016, doi: 10.20914/2310-1202-2016-3-36.

[4] 	M. Sjölin, P. T. Rajeevalochana, R. Ramesh, K. Johansson, F. Lipnizki, and J. Thuvander, “Concentration of potato fruit juice from the starch industry using nanofiltration membranes as pretreatment process upstream an evaporator for energy savings,” Starke (Weinheim), 2025, doi: 10.1002/star.70019.

[5] 	P. Rajewska, J. Janiszewska, and J. Rajewski, “Integration of ultra- and nanofiltration for potato processing water (PPW) treatment in a circular water recovery system,” Membranes, 2023, doi: 10.3390/membranes13010059.

[6] 	A. Fecske, “Small diameter multiple hydrocyclone for starch processing,” Starch - Stärke, 1983, doi: 10.1002/star.19830350402.

[7] 	H. Jin-wei, “Potato starch processing technology and equipment,” Hunan Agricultural Machinery, 2009, Available: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-HNNJ200907021.htm

[8] 	H. E. Grommers, J. Krikken, B. H. Bos, and D. A. van der Krogt, “Comparison of small hydrocyclones based on total process costs,” Minerals Engineering, 2004, doi: 10.1016/j.mineng.2004.01.022.

[9] 	R. Singh, S. Kaur, and P. Sachdev, “A cost effective technology for isolation of potato starch and its utilization in formulation of ready to cook, non cereal, and non glutinous soup mix,” Journal of Food Measurement & Characterization, 2021, doi: 10.1007/s11694-021-00887-w.

[10] 	N. D. Neeraj S. Siddiqui, “Physicochemical, morphological, functional, and pasting properties of potato starch as a function of extraction methods,” Journal of Food Measurement & Characterization, 2021, doi: 10.1007/s11694-021-00862-5.

[11] 	M. Seif, B. A. Souraki, and J. S. Amin, “Experimental investigation and mathematical modeling of starch extraction from fixed, expanded and fluidized beds of potatoes,” Separation Science and Technology, 2025, doi: 10.1080/01496395.2025.2528476.

[12] 	S. Dabestani, J. Arcot, and V. Chen, “Protein recovery from potato processing water: Pre-treatment and membrane fouling minimization,” 2017, doi: 10.1016/J.JFOODENG.2016.09.013.

[13] 	H. Li et al., “Recovery and purification of potato proteins from potato starch wastewater by hollow fiber separation membrane integrated process,” 2020, doi: 10.1016/j.ifset.2020.102380.

[14] 	K. N. R. Cardenas, L. W. Y. Torres, L. R. A. Huarocc, and S. A. C. Quijano, “Design of a machine for the optimization of the potato leaching process to produce potato starch,” 2023 IEEE 14th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference, 2023, doi: 10.1109/uemcon59035.2023.10316129.

[15] 	X. Wang et al., “Improving the production efficiency of sweet potato starch using a newly designed sedimentation tank during starch sedimentation process,” Journal of Food Processing and Preservation, 2020, doi: 10.1111/jfpp.14811.